FICHE TECHNIQUE

- REGIE RETOUR

. Prévoir 6 canaux de diffusion avec EQ 31b en inserts et 9 retours de type 115 HIQ ou assimilés

. Prévoir une console 32 voies avec 6 départs au minimum.

. Les retours sont assurés par vos soins par un technicien qualifié.

- REGIE FACE

. Prévoir une console 32 voies, 4 aux post (10 aux dont 6 pré si retour de la face), 8 groupes, 8 VCA type Midas, Yamaha (Série PM), Allen et Heath (série ML 3000 et ML 4000), Ramsa, Soundcraft (Pas de Spirit). Console numérique : Soundcraft Vi, Mida Pro, CL5, PM5D, M7CL, Digidesign Profile, Digico SD, Innovason.

Uniquement dans le cas d'une console ANALOGIQUE veuillez prévoir :

. FX et DYN:

-    1 PCM 91, 1 M3000 , 1 DTWO

- 4 canaux de noise gate (2 DS 201)

- 11 canaux de compression (1 DPR 402, 2 DL 241, 1 DL 441, 1 DBX 160)

- 1 EQ type DN 360 pour contrôle de la face.

. La puissance de la façade est à définir suivant le lieu ; le type de diffusion est positionné à une hauteur convenable par rapport au sol. Le système privilégié est un ligne source L.Acoustics. Il est mis en oeuvre par un technicien qualifié avec le contrôle du système disponible en régie.

- PARC MICROS

. Se référer à la Patch List

- PUISSANCE ELECTRIQUE BACKLINE

. 6 points de secteurs type PC 16 sur phase isolée, avec terre

- IMPLANTATION

. Voir plan de scène

- CONTACT

Fabien Aubert : 06.10.13.42.52 // faaubert@yahoo.fr

Mise à jour : mai 2016

## Patch List

|  | Channels | Micros | # Pieds | Inserts | Musiciens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | D6 / B52 / B91 / M88 | (petit) | DL 241 | Nicolas |
| 2 | SN top | B 57 | petit | DL 241 |  |
| 3 | SN bottom | SM 57 | petit | DS 201 |  |
| 4 | HH | SM81 / C451 / KSM137 | petit |  |  |
| 5 | Tom high | Beta98 / E604 |  | DS 201 |  |
| 6 | Tom mid | Beta98 / E604 |  | DS 201 |  |
| 7 | Floor tom | Beta98 / E604 |  | DS 201 |  |
| 8 | OH | KM184 / SM81 / C451 | grand |  |  |
| 9 | OH | KM184 / SM81 / C451 | grand |  |  |
| 10 | Basse DI | DI BSS / KT |  | Dbx 160 | Vincent |
| 11 | Basse mic | B 52 / RE20 / MD421 | grand |  |  |
| 12 | Guitare | BF509 / E609 / SM57 | petit | DPR 402 | Simon |
| 13 | DJ L | DI BSS / RADIAL / KT |  | DL 241 | Fuf |
| 14 | DJ R | DI BSS / RADIAL / KT |  | DL 241 |  |
| 15 | Saxophone | B 98 HF, fourni par nous |  | DL 441 en sous gpe | Benoît |
| 16 | Trompette (ou Tb) | B 98, fourni par nous |  |  | Laden |
| 17 | Trompette | B 98, fourni par nous |  |  | Tim |
| 18 | Choeur Simon | SM 58 | grand | DL 441 en sous gpe |  |
| 19 | Choeur Fuf | SM 58 | grand |  |  |
| 20 | Choeur Vincent | SM 58 | grand |  |  |
| 21 | Chœur Cuivre | SM 58 | grand |  |  |
| 22 | Voix Lead | SM 58 | grand | DPR 402 | Julien |
| 23 | Invité | SM 58 | grand |  |  |
| 24 | Return PCM 91 L |  |  |  |  |
| 25 | Return PCM 91 R |  |  |  |  |
| 26 | Return M3000 L |  |  |  |  |
| 27 | Return M3000 R |  |  |  |  |
| 28 | Return Dtwo L |  |  |  |  |
| 29 | Return Dtwo R |  |  |  |  |

Auxiliaires (si retours de la face) :  	                                             Matériel divers:

1   – Retour Guitare	- une table pour le DJ (0,60 x 1,50 x 1)

2   – Retour Lead	- de quoi surélever les amplis

3   – Retour Cuivres	- praticables baterrie 3 x 2

4   – Retour DJ

CONTACTS TECHNIQUE

INGE SON :   Fabien Aubert     0033 (0)6 10 13 42 52   faaubert@yahoo.fr

BACKLINE : Vincent Combet  0033 (0)6 62 27 62 78   vincentcombet@gmail.com

Des modifications sont bien sûr possible en fonction de vos possibilités.

Veuillez nous envoyer la fiche technique de votre salle et nous contacter afin de convenir des changements.

Merci et bonne journée

5   – Retour Batterie

6   – Retour Basse

7   – PCM 91

8   – M3000 L

9   – M3000 R

10 – DTWO

Mise à jour : mai 2016